附件：镇江市第四人民医院安检门、安检机安装工程报价清单

| 序号 | 设备材料名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备 |  |  |  |
| 1 | 安检门 | 通道尺寸：500mm×300mm（宽×高） 外形尺寸：1483 mm×730 mm×1060 mm（长×宽×高） 传送带高度：600mm 线分辨力：设备在0.22m/s速度正常工作时，能够分辨最小单根实芯铜线直径Φ0.127mm 穿透分辨力：设备在0.22m/s速度正常工作时，能够分辨合金铝阶梯下最小单根实芯铜线直径Φ0.254mm 空间分辨力：设备在0.22m/s速度正常工作时，能够分辨最小线对直径1.0mm 穿透力：设备在0.22m/s速度正常工作时，能够穿透不小于6mm厚的钢板 图像回拉：设备可按图像生成顺序连续回调当前用户的历史过检图像，无图像数量限制 保护接地：设备应具有可供连接保护接地导线的保护接地端子，应有明显的标识；保护接地端与保护接地的所有可触及金属部件之间的电阻＜0.09Ω；接地线的颜色应是黄绿色。 绝缘电阻：电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，在正常环境条件下大于500MΩ。湿热条件下应大于20MΩ。 泄漏电流：起防电击作用的电气绝缘应有良好的性能，连续对地泄漏电流和外壳泄漏电流应小于3mA。 周围剂量当量率：设备在0.22m/s速度下正常工作时，在距设备的任何可达表面0.1m处（包括设备的入口、出口处）周围剂量当量率≤1μSv/h；工作人员位置的周围剂量当量率应≤0.5μSv/h 电源：220VAC(±10%) 50±3Hz 工作温度/湿度：5℃~40℃；10%至90%(在不凝结水滴状态下) 功耗：≤0.5kVA 管电压：80kV 管电流：0.6mA（可调） X射线冷却/工作周期：油冷/连续 设备噪声：设备正常工作时在距设备外表面1m的任意处，设备噪声应≤60dB(A) 外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017的规定，不低于IP20的要求 超薄物体检测功能：当被测物过薄而无法遮挡光障时，人工按下操作键盘上的相应功能键，设备能检测出厚度0.01mm的标准塞尺 智能节能功能：设备应能通过入口处的IPC摄像头实现智能节能功能。当设备入口无人员出入时，传送装置应自动停止；当有人员出现在设备入口时，传送装置应自动运行。 ★低温贮存试验：整机：(-40±2)℃、168h 试验后恢复常温，功能应正常。 ★高温低湿贮存试验：整机：(60±2)℃、RH(10+2-3)%、168h。 试验后恢复常温，功能应正常。 图像信噪比：X射线图像信噪比（SNR）大于等于40dB。 智能识别灵敏度设置：设备对违禁品的智能识别灵敏度应可调节，调节档位可分为1-5档。 人包关联与事件追溯功能：设备应能将旅客的放包和取包视频、包裹照片与X射线透射图像进行关联存储，并可进行后续追溯查询回放。 用户登录功能：设备应具有用户注册、冻结、编辑和删除功能，同时具备密码录入、编辑和登录功能 导水槽功能：当传输通道内发生液体倾洒时，应具有特定导水装置，可将液体疏导至安检机外部并自动排出 图像解像功能：对X光机测试体的0.8mm线对进行X射线图像解像力分析，其MTF值应大于等于0.5 包包关联：支持通道内相机拍摄的可见光图片和X光图片进行1：1绑定，准确率应大于等于98% 单包裹识别比对时间试验：设备对已生成的单包裹图像进行疑似危险品识别，从X射线扫描结束生成扫描图像开始计时，至显示出识别结果结束计时，单次识别时间应小于等于80ms。 ★主控和终端应能自动校时,具有计时备份功能,当任何一方突发异常情况时,均可又对终端进行校时,恢复设备的正常计时功能。 ★当物品到达设备腔体中部后至开始呈现图像的图像成像时间应<0.5s。 ★设备应具有图像降噪等级调整功能,支持用户自行调整降噪级别,调整范围为0~100等级。 ★设备孔隙检查：整机外露进入设备孔隙应小于6mm。 | 1 | 套 |
| 2 | X射线安检机 | 应符合《GB 15210-2018 通过式金属探测门通用技术规范》 安检门应具有金属检测功能等功能 门体显示：采用7寸液晶屏显示，可展示客流和报警数据 多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，最多支持18区位。每个区域255级灵敏度等级调节 金属门应能对达到或超过限定量的金属进行报警，不应该出现漏报警 通行速度：应不小于0.2m/s～2.0m/s。当人在规定的通行速度范围内穿过时，应报警测试物正确响应并报警，总探测率应≥90% 报警响应时间：进入探测区后1s，金属门应能发出报警提示，且离开探测区后报警指示延续应小于等于1s 报警显示功能：应可在1、6、12、18区位模式间切换；系统前后两侧都有LED灯条，可显示引起报警的金属物的高度，在门板左右均可通过LED灯条显示对应报警区域；当有金属物进入检测区域时，该区域对应的指示灯将点亮；当多个区域有报警物时，对应的区域都应显示报警； 稳定工作时间：应≥24h，待机期间不应出现误报警 计数功能：应能记录有效受检人数和发生过警报的人数，并支持复位清零。支持正向反向相加计数、正向反向相减计数和正向反向分别计数，当受检人员的通行速度在0.1m/s-0.4m/s之间时，记录为有效通行，并计数 报警声音：a)应与非报警声有区别，且非报警时报警指示器不产生任何声音。b)应能调节音调，以便能明确区分两台相邻探测门的报警。c)应能从静音到最大声强分档调节，距门0.8m处，最大声强不小于85dB 报警显示：a)应与非报警显示有区别，且颜色宜用红色。b)如有分区探测功能，分区定位应能一目了然，位置准确。c)在6000lx的明亮环境和25lx的昏暗环境下，距离报警显示器3m时，应能清晰地观看到 抗相互干扰：相距50cm，并排安置多台安检门，各金属门应能正常工作 抗周围静止金属物影响：应不受门体四周1m范围以外的大静止金属物体的影响 飞物报警功能：将1元硬币以不大于1m/s 速度抛过探测区域时，安检门应给出报警指示，漏报率不大于2%； ★探测区内磁感应强度：在探测区左右边界各方内150mm形成的区域中，任意一点的磁感应强度都不应超过4.5μT（需提供公安部检测报告） 功耗＜30W 工作温度/湿度：-10℃─55℃；95%，无冷凝 电源输入：187V～242V，50/60Hz ★探测灵敏度范围：可一键设置灵敏度，灵敏度等级为0-9999级（需提供公安部检测报告） ★实时金属数值显示功能：样机切换到调试界面时，每个人通过安检门时，可显示出人身上的金属物品对应到每个防区的数值，也可以实时显示当前环境下的每个防区的环境干扰数值（需提供公安部检测报告） ★显示屏实时显示信息功能：样机显示屏上可实时显示设备的红外状态、网络连接状态、机箱与门板的连接状态、金属信号强度、系统时间（需提供公安部检测报告） ★面板按键功能：机箱上安装有金属按键可通过按压按键实现LCD屏显示界面一键切换（需提供公安部检测报告） ★联动功能：样机门板支持不少于2路报警输出接口，每路报警输出可设置持续事件、常开常闭状态及关联通行方向（可设置正向、反向、双向）（需提供公安部检测报告） | 1 | 套 |
| 3 | 辅材 | 含电源、电源头、水晶头、管材连接件、接插件、标签纸及其他安装必要辅材 | 1 | 批 |
| 四 | 相关费用 | 人工费、运费、安装调试费等 |  |  |
| 五 | 税金 |  |  |  |
| 六 | 合计 |  |  |  |