附件1：

镇江市第四人民医院生殖中心诊疗区新增监控报价清单

| 序号 | 设备材料名称 | 品牌 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万像素半球摄像机 | 海康威视 | 甲方提供 | 5 | 台 |
| 2 | 32路硬盘录像机 | 海康威视 | 甲方提供 | 1 | 台 |
| 3 | 400万像素筒形摄像机 |  | 支持输出图像分辨率不低于2560x1440。（公安部检验报告证明） 内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。（公安部检验报告证明） ★★补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。（公安部检验报告证明） ★★补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。（公安部检验报告证明） 可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。（公安部检验报告证明） 在低照环境下，开启补光灯，样机可识别距离样机30m处人体轮廓。（公安部检验报告证明） ★★具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。（公安部检验报告证明） ★★具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。（公安部检验报告证明） 可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型。（公安部检验报告证明） 内置靶面尺寸为1/1.8英寸的CMOS图像传感器 光圈≥F1.0 支持DC12V供电。 ★★支持对H.264、H.265编码格式的视频进行AI编码。开启AI编码功能后，视频编码格式、分辨率、帧率保持不变（公安部检验报告证明） ★★支持大模型AI编码功能。可保持可视场景中目标（如人、车）的图像质量，并虚化背景以降低码率和存储空间（公安部检验报告证明） ★★在同一监控场景下，AI编码功能开启并运行24h后，相比于不开启AI编码功能状态下的H.265编码，在目标清晰度无明显降低的条件下，码率节约不小于50％（公安部检验报告证明） ★★支持流量管理功能，可设置日平均码率和最大码率上限。功能开启后，可控制平均网传流量和统计日流量余额；无历史结余流量时，实时网传码率应不超过日平均码率，存在历史结余流量时，历史结余流量可按需动态分配给当前场景使用（公安部检验报告证明） ★★支持开启、关闭智能文搜功能，功能开启后，样机可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别（人、车、其他）、在视场中的位置（公安部检验报告证明） | 3 | 台 |
| 4 | 400万像素半球摄像机 |  | 支持输出分辨率不小于2560x1440（公安部检验报告证明） 内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。（公安部检验报告证明） ★★补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。（公安部检验报告证明） ★★补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。（公安部检验报告证明） 最低照度：彩色：0.0005 Lux 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m（公安部检验报告证明） ★★具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。（公安部检验报告证明） ★★具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。（公安部检验报告证明） 可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型。（公安部检验报告证明） 支持DC12V供电。 内置靶面尺寸为1/1.8英寸的CMOS图像传感器 光圈≥F1.0 ★★支持对H.264、H.265编码格式的视频进行AI编码。开启AI编码功能后，视频编码格式、分辨率、帧率保持不变（公安部检验报告证明） ★★支持大模型AI编码功能。可保持可视场景中目标（如人、车）的图像质量，并虚化背景以降低码率和存储空间（公安部检验报告证明） ★★在同一监控场景下，AI编码功能开启并运行24h后，相比于不开启AI编码功能状态下的H.265编码，在目标清晰度无明显降低的条件下，码率节约不小于50％（公安部检验报告证明） ★★支持流量管理功能，可设置日平均码率和最大码率上限。功能开启后，可控制平均网传流量和统计日流量余额；无历史结余流量时，实时网传码率应不超过日平均码率，存在历史结余流量时，历史结余流量可按需动态分配给当前场景使用（公安部检验报告证明） ★★支持开启、关闭智能文搜功能，功能开启后，样机可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别（人、车、其他）、在视场中的位置（公安部检验报告证明） | 2 | 台 |
| 5 | 400万像素人脸半球摄像机 |  | 主码流视频分辨率不小于2688×1520（公安部检验报告证明） ★摄像机图像传感器靶面尺寸不小于1/1.8英寸（公安部检验报告证明） ★内置GPU芯片（公安部检验报告证明） 最低照度彩色不大于0.0005lx，黑白不大于0.0001 lx（公安部检验报告证明） 在IE浏览器下，具有H.265、H.264、MJPEG设置选项（公安部检验报告证明） 可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于40像素的人脸进行检验（公安部检验报告证明） 可对检测区域内目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、抓拍（公安部检验报告证明） 可通过IE浏览器或客户端设置8个多边形人数统计区域（公安部检验报告证明） 具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等（公安部检验报告证明） ★★内置3个双半弧形鳞片状镜面反射式补光灯，灯珠朝向与设备照射方向不同；补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，灯光应均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑（公安部检验报告证明） 内置2个麦克风、1个扬声器，具有2路音频输入、1路音频输出、3路报警输入、2路报警输出（公安部检验报告证明） 外壳防护能力不低于IP67（公安部检验报告证明） | 1 | 台 |
| 6 | 筒形摄像机支架 |  | 金属壁装支架 压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理 支架带出线孔，安装更加美观 摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密 摄像机安装座可旋转，方便摄像机角度调整 材质：铝合金 尺寸：70×97.1×173.4mm 重量：最大承受重量为2KG 角度：调整角度：水平：360°，垂直：-45°~45° 产品重量：201g | 3 | 只 |
| 7 | 24口千兆POE交换机 |  | 配置：可用千兆PoE电接口数量≥24，千兆光口数≥2 交换容量≥52 Gbps 包转发率≥38.688 Mpps 提供CQC认证证书 支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥370 W 支持400米远距离传输（需搭配中继器使用） 支持6KV防浪涌（PoE口） 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z 提供至少2年原厂维保服务，标星项需提供权威第三方测试报告 为保证整体系统稳定性，投标产品必须与摄像机、硬盘录像机为同一品牌 | 1 | 台 |
| 8 | 千兆光模块 |  | 千兆10公里单模双纤模块 不分收发 TX1310nm/1.25G RX1310nm/1.25G LC 10km 0～70℃ SFP 发射光功率:-9～-3dBm 接收灵敏度（低值）:-21dBm | 2 | 只 |
| 9 | LC-SC光纤跳线 |  | LC-SC单模双芯，3米，9/125μm，线径2.0mm，PVC护套 | 2 | 根 |
| 10 | 8T监控级硬盘 |  | 标称容量：8TB 接口类型：SATA 外形规格：3.5-inch 转速：5400RPM 刻录技术：CMR 平均读写功率（W）：5.3W 缓存：256MB 最大读取速度：215MB/s 接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s 加载/卸载周期：300,000 MTBF：1,000,000 年负荷（TB/年）：180TB 工作状态温度(°C)：0-65℃ | 1 | 块 |
| 11 | 9U壁挂机柜 |  | 9U高度，600mm宽，450mm深 | 1 | 个 |
| 12 | 8口光纤盒 |  | - SC 2进8出，壁挂式，盖顶面上螺丝，2个螺丝，一体板型，满配耦合器及尾纤 | 2 | 套 |
| 13 | 光纤熔接 |  | - 光纤热熔 | 16 | 点 |
| 14 | 单模8芯室外光缆 |  | 8芯单模室外中芯束管式铠装光缆，G652D光纤，PE外护套，架空或管道敷设 | 50 | 米 |
| 15 | 排插 |  | 4位5孔、4位2孔，带总控，1.8米线 | 1 | 只 |
| 16 | 超五类非屏蔽网线 |  | 超五类100欧姆四线对非屏蔽双绞线，采用单芯裸铜为导体，规格24AWG，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型热塑材料，使得线缆更好的实现非屏蔽超五类永久链路和信道传输； | 2 | 箱 |
| 17 | 辅材 |  | 含水晶头、固定螺丝、标识标签、线卡、扎带、理线件、尾纤、法兰盘、膨胀螺丝、接地软线、密封胶、橡胶护圈、20PVC管及配件等 | 1 | 批 |
| 18 | 布线、安装调试等相关费用 |  |  |  |  |
| 19 | 税金 |  |  |  |  |
| 20 | 合计 |  |  |  |  |